รายละเอียดโครงงาน

โครงงาน

ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์-กายภาพบนพื้นฐานศูนย์ข้อมูลเอดจ์และอุปกรณ์ไอโอที

(Edge-Centric Cyber-Physical Security System with Integrated IoT and Local Data Center)

สมาชิก

B6701635 นายกิตติภัทร์ จันทศิลา

B6702861 นายนฤเบศ แสงประทุม

B6703370 นายวีรฉัตร จินะปริวัตอาภรณ์

เสนอ

ผศ. ดร.ทรงยุทธ เพิ่มผล

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 1101911
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล-1
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ในยุคปัจจุบัน ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำคัญขององค์กรจำนวนมากถูกฝากไว้บนบริการคลาวด์ของบริษัทภายนอก เช่น Google Drive, iCloud หรือบริการเก็บภาพต่างๆ ซึ่งแม้จะสะดวก แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงด้านความเป็นเจ้าของและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพราะเมื่อผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน (Terms of Service) ผู้ให้บริการมักได้รับสิทธิ์บางประการเหนือข้อมูลที่อัปโหลดขึ้นไป เช่น การนำรูปภาพหรือข้อมูลไปประมวลผล วิเคราะห์ หรือใช้ฝึกฝนระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Training) ทำให้ข้อมูลที่ควรเป็นความลับส่วนตัวอาจถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้รับรู้อย่างเต็มที่

ด้วยเหตุนี้ ทางผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญของการมี ศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว 
(Local NAS Server) ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของและควบคุมเองได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อเก็บรูปภาพ เอกสาร และข้อมูลสำคัญที่ไม่ต้องการเปิดเผยสู่ภายนอก โดยไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์ของบริษัทอื่น อย่างไรก็ตาม การมีเซิร์ฟเวอร์เป็น
ของตนเองก็ตามมาด้วยความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย เพราะเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตย่อมตกเป็นเป้าของการโจมตีทางไซเบอร์ได้

โครงงานนี้จึงพัฒนาระบบ AEGIS ที่ไม่ได้เป็นเพียง NAS สำหรับเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังจำลองระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตในระดับที่องค์กรใช้งานจริงเข้ามาเสริมให้กับตัว NAS ได้แก่ การแบ่งชั้น
การเข้าถึงข้อมูล (Layered Authentication) การแยกเครือข่ายเพื่อป้องกันผู้บุกรุกเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์โดยตรง (Network Segmentation) ระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection) และที่สำคัญคือกลไกตอบโต้อัตโนมัติแบบ Cyber-Physical ที่สามารถตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายในระดับกายภาพได้ทันทีเมื่อตรวจพบการโจมตี เพื่อปกป้องข้อมูลภายในไม่ให้รั่วไหลหรือถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต ระบบทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถ
เก็บข้อมูลส่วนตัวไว้กับตนเองได้อย่างมั่นใจ ทั้งในแง่ความเป็นเจ้าของข้อมูลและความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ระบบ AEGIS ออกแบบมาเพื่อรองรับคือ องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SME) เช่น สำนักงานบัญชี คลินิก สตูดิโอออกแบบ หรือบริษัทที่มีข้อมูลลับแต่ไม่มีงบประมาณและบุคลากรมากพอจะจ้างทีมความมั่นคงปลอดภัยเฉพาะทางหรือเช่าบริการคลาวด์ระดับองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องสูง องค์กรกลุ่มนี้มักมีข้อมูลที่ต้องปกป้องตามกฎหมาย (เช่น ข้อมูลลูกค้าภายใต้ PDPA) แต่โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยยังจำกัด AEGIS จึงตอบโจทย์ด้วยการรวมศูนย์จัดเก็บข้อมูลไว้ในองค์กรเอง (On-premise) บนฮาร์ดแวร์ราคาประหยัด ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ และมีกลไกป้องกัน-ตอบโต้ภัยคุกคามในระดับที่องค์กรขนาดใหญ่ใช้งานจริง โดยไม่ต้องพึ่งพาบริการภายนอกหรือลงทุนสูง ทำให้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์

ปัญหาที่พบ / โจทย์ของโครงงาน (Problem Statement)

ในปัจจุบันผู้คนและองค์กรจำนวนมากเลือกฝากข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญไว้บนบริการคลาวด์ของบริษัทภายนอก เช่น Google Drive, Google Photos, iCloud หรือบริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์อื่นๆ เพราะสะดวก เข้าถึงได้ทุกที่ และไม่ต้องดูแลอุปกรณ์เอง อย่างไรก็ตาม ความสะดวกนี้แลกมาด้วยการสูญเสียการควบคุมข้อมูลของตนเองบางส่วน เนื่องจากเมื่อผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน (Terms of Service) ผู้ให้บริการมักได้รับสิทธิ์บางประการในการเข้าถึง ประมวลผล หรือวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้อัปโหลดขึ้นไป ในหลายกรณีข้อมูลเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาบริการ วิเคราะห์พฤติกรรม หรือฝึกฝนระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Training) ทำให้รูปภาพ เอกสาร หรือข้อมูลส่วนตัวที่ควรเป็นความลับ มีโอกาสถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้รับรู้หรือควบคุมได้อย่างเต็มที่

ปัญหาประการต่อมาคือ ทางเลือกในการเก็บข้อมูลไว้กับตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงข้างต้น ก็มาพร้อมความท้าทายใหม่ นั่นคือเรื่องความปลอดภัย ผู้ใช้ทั่วไปที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (NAS) ไว้ใช้เองมักไม่มีระบบป้องกันที่รัดกุมเพียงพอ เมื่อเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ย่อมตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ได้ตลอดเวลา เช่น การโจมตีแบบ DDoS เพื่อทำให้ระบบล่ม หรือการเดารหัสผ่านแบบ Brute-force เพื่อเจาะเข้าระบบ หากไม่มีมาตรการป้องกัน ข้อมูลสำคัญที่ตั้งใจเก็บไว้เป็นส่วนตัวอาจรั่วไหลหรือถูกขโมยได้

ปัญหาประการสุดท้ายคือ ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ทั่วไปมักเน้นการป้องกันในระดับซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว เช่น Firewall หรือการบล็อกพอร์ต ซึ่งในบางสถานการณ์อาจไม่เพียงพอ เพราะหากผู้โจมตีสามารถเจาะผ่านชั้นซอฟต์แวร์เข้ามาได้ ก็ยังคงมีช่องทางเชื่อมต่อกับระบบอยู่ จึงเกิดเป็นโจทย์ของโครงงานนี้ว่า จะออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ควบคุมเองได้อย่างไร ให้มีทั้งความเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ และมีระบบรักษาความปลอดภัยหลายชั้นที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้ถึงระดับกายภาพ ไม่ใช่เพียงระดับซอฟต์แวร์เท่านั้น

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว (Local NAS Server) ที่ผสานระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Cyber-Physical เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีเป้าหมายย่อยที่ชัดเจนดังต่อไปนี้

- ประการแรก เพื่อพัฒนา Local NAS Server ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรหรือภายในบ้าน โดยผู้ใช้เป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูลได้เองอย่างสมบูรณ์ ลดการพึ่งพาบริการคลาวด์ภายนอก เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความเป็นเจ้าของข้อมูล

- ประการที่สอง เพื่อออกแบบและจำลองระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบแบ่งชั้น (Defense in Depth) ให้กับ NAS โดยใช้หลักการที่องค์กรจริงนำมาใช้ เช่น การยืนยันตัวตนแบบแบ่งชั้น (Layered Authentication) การแยกเครือข่ายด้วย VLAN และการกั้นวงเครือข่ายภายในออกจากเครือข่ายภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บุกรุกเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง

- ประการที่สาม เพื่อพัฒนากลไกตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติ ที่สามารถตรวจจับการโจมตี บันทึกหลักฐาน แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ และตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายในระดับกายภาพ (Physical Air-Gap) ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการสั่งการจากมนุษย์ เพื่อจำกัดความเสียหายให้เร็วที่สุด

- ประการที่สี่ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้จากชุดวิชาที่ได้ศึกษามา ได้แก่ ชุดวิชาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ชุดวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ทำงานร่วมกันเป็นระบบเดียวที่สมบูรณ์ โดยมีงานด้านเครือข่ายและความปลอดภัยเป็นแกนหลัก

- ประการสุดท้าย เพื่อพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ที่สามารถสาธิตการทำงานจริงได้ และใช้เป็นกรณีศึกษาในการประยุกต์แนวคิด Cyber-Physical Security เข้ากับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

- โครงงานนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้งาน ต่อวงการศึกษา และต่อตัวผู้จัดทำเอง ในหลายมิติ

- ในด้านผู้ใช้งาน ผู้ใช้จะมีศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ปลอดภัยและควบคุมความเป็นเจ้าของได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเก็บรูปภาพ เอกสาร และข้อมูลสำคัญที่ไม่ต้องการเปิดเผยไว้กับตนเอง โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะถูกบริษัทภายนอกนำไปใช้ประโยชน์ตามข้อตกลงการใช้งาน อีกทั้งยังได้รับความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยระบบป้องกันหลายชั้นที่สามารถตอบโต้ได้ถึงระดับกายภาพ

- ในด้านการประยุกต์ใช้จริง ระบบนี้สามารถเป็นต้นแบบของระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 
Cyber-Physical ที่องค์กรขนาดเล็ก ร้านค้า หรือสำนักงานที่มีงบประมาณจำกัด นำไปปรับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของตนได้ โดยใช้อุปกรณ์ราคาประหยัดแต่ออกแบบอย่างมีหลักการ แสดงให้เห็นว่าการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงเสมอไป

- ในด้านการศึกษาและการบูรณาการความรู้ โครงงานนี้แสดงให้เห็นตัวอย่างการนำองค์ความรู้จากหลายศาสตร์ ทั้ง Big Data, Cybersecurity และ AI มาผสานเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวที่ทำงานจริง ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการทำงานในโลกจริงที่มักต้องอาศัยความรู้ข้ามสาขา

- ในด้านผู้จัดทำ การพัฒนาโครงงานนี้ช่วยให้ผู้จัดทำได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านการออกแบบเครือข่าย การวางระบบความปลอดภัย การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT และที่สำคัญคือทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ โดยเฉพาะการคิดเผื่อกรณีที่ระบบอาจล้มเหลว (Failure Analysis) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการทำงานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยในอนาคต

1. ภาพรวมโครงการ (Project Overview)

AEGIS คือระบบรักษาความปลอดภัยห้องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานทั้งในมิติกายภาพ (Physical) และมิติไซเบอร์ (Cyber) ไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิด "Cyber-Physical Defense" โดยใช้การประมวลผลที่ปลายทาง (Edge Computing) แทนการพึ่งพา Cloud ทำให้ระบบยังทำงานได้แม้อินเทอร์เน็ตภายนอกถูกตัดขาด

หัวใจของระบบ (Core) คือเครื่อง NAS Server ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์กลางข้อมูลและสมองสั่งการ ส่วนระบบ กล้อง AI และระบบ ตัดวงจรกายภาพ (ESP32) เป็นฟังก์ชันเสริม (Supporting Components) ที่ป้อนข้อมูลเข้าและรับคำสั่งจาก NAS เพื่อให้ทั้งสามส่วนเป็นระบบนิเวศ (Ecosystem) เดียวกัน กรอบการนำเสนอ (Positioning): พระเอกของระบบคือ Network Architecture และ Security ส่วน Big Data (Data Lake) และ AI (Facial Recognition) เป็นเครื่องมือสนับสนุนที่นำความรู้จากชุดวิชาที่ทีมลงเรียนมาประยุกต์ใช้ ไม่ใช่ตัวชี้วัดหลักของโครงงาน

2. สถาปัตยกรรมภาพรวม (System Architecture)

ระบบ AEGIS ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย LAN ภายในเดียวกัน และสื่อสารกันด้วย 3 ช่องทางหลัก:

- LAN / VLAN ภายใน — เส้นทางหลักในการรับ-ส่งไฟล์ คลิป และคำสั่งระหว่างอุปกรณ์

- MQTT (Local Broker) — ช่องทางสั่งการความเร็วสูงระหว่าง NAS กับ ESP32 ทำงานภายในวง LAN 
ไม่ต้องออกอินเทอร์เน็ต

- Telegram Alerting — ช่องทางแจ้งเตือนแบบสองระดับ: (1) แจ้งเตือนส่งตรง (Direct) ไปยัง CCTV-Operator 
ที่รับผิดชอบกล้องที่เกิดเหตุ ตามตาราง camera_assignment และ (2) ห้อง SOC กลางที่รวมเหตุการณ์ระดับวิกฤต
ทั้งจากกล้อง AI และระบบป้องกันไซเบอร์ ไว้ให้ Admin/SOC-Responder เห็นภาพรวมในที่เดียว

2.1 แผนผังการเชื่อมต่อ (Logical Topology)

ลำดับการไหลของข้อมูลและการพึ่งพากันระหว่างองค์ประกอบ:

2.1 แผนผังการเชื่อมต่อ (Logical Topology) ลำดับการไหลของข้อมูลและการพึ่งพากันระหว่างองค์ประกอบ: [ เราเตอร์ WiFi บ้าน (ISP) ] ← ไม่แตะการตั้งค่า เน็ตบ้านปกติ │ (สายแลน 1 เส้น) ▼ [ Edge Router — MikroTik hEX lite ] ← กำแพงกั้น (NAT/Firewall) │ ▼ [ Managed Switch — TL-SG105E ] ← ทำ VLAN 802.1Q แยกวง │ ├── VLAN 10 (Server) ──► [ NAS — Beelink Mini S ] ◄── หัวใจระบบ (Core) │ │ เก็บข้อมูล 3 Layer + ตรวจจับภัย (Suricata/UFW) │ │ สั่งการผ่าน MQTT (HMAC + nonce) │ ▼ │ [ ESP32 + Relay ] ──► ตัด/ต่อ สาย Uplink ของ NAS │ ├── VLAN 20 (User/IoT — สำรอง) ──► [ กล้อง + Laptop (Edge AI) ] ──► ส่งคลิป/Log + แจ้งเตือน Telegram │ └── VLAN 30 (Mgmt) ──► [ ช่องแอดมิน ] ← เส้นชีวิตตอนตัดเน็ต ไม่ถูก Relay ตัด

2.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ (Tech Stack)

| องค์ประกอบ | อุปกรณ์ / เครื่องมือ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| NAS Server (Core) | Beelink Mini S — CPU N5095, RAM 8GB, ROM 128GB + HDD 1TB | ศูนย์เก็บข้อมูล 3 Layer และ สมองสั่งการของทั้งระบบ |
| Edge AI Node | Laptop + Webcam | ประมวลผลจดจำใบหน้า/ตรวจจับความผิดปกติ แล้วส่งผลเข้า NAS |
| Physical Cutoff | ESP32 + Relay Module | ตัด/ต่อวงจรสาย Uplink ทางกายภาพ (Air-Gap) ตามคำสั่งที่ได้รับผ่าน MQTT |
| Intrusion Detection | Suricata (IDS/IPS) + UFW Firewall | ตรวจจับทราฟฟิกผิดปกติ และบล็อกการเชื่อมต่อระดับซอฟต์แวร์ |
| Secure Transport | MQTT + HMAC SHA-256 + nonce/timestamp | ส่งคำสั่งสั่งการแบบเข้ารหัสและกัน Replay Attack |
| Database | PostgreSQL | เก็บ Metadata และ Log การเข้าถึง/การโจมตี |
| Alerting | Telegram Bot (ห้อง SOC) | แจ้งเตือนแอดมินแบบ Real-time ทั้งภัยกายภาพและไซเบอร์ |
| Access Control | NGINX + VPN + VLAN (บน Managed Switch) | บังคับ Login แยกชั้น และจำกัดการเข้าถึงผ่านวงเครือข่ายเฉพาะ |
| Edge Router (Gateway) | MikroTik hEX lite (RB750r2) | กั้นวง AEGIS ออกจากเน็ตบ้านด้วย NAT/Firewall ป้องกัน Rogue DHCP/Broadcast รั่วไปกวนเน็ตบ้าน และทำ Routing ระหว่าง VLAN |
| Managed Switch | TP-Link TL-SG105E | ทำ VLAN 802.1Q แยกวง User / Server / Management ภายในระบบ |
| Liveness Watchdog | Heartbeat Signal (HMAC) + Watchdog Timer บน ESP32 | ตรวจสอบว่า NAS ยังทำงานปกติ หากสัญญาณขาด (NAS ถูกยึด/ล่ม) สั่งตัด Uplink อัตโนมัติแบบ Fail-Secure |

2.3 การตั้งค่าเครือข่าย VLAN/IP/Port (Network Infrastructure Setup)
	เนื่องจากอินเทอร์เน็ตของสถานที่ทดสอบยังไม่พร้อม ทีมจึงเลือกลงมือติดตั้งและพิสูจน์ "แกนเครือข่ายภายใน (Internal LAN Core)" ให้เสร็จก่อนแบบออฟไลน์ โดยไม่ต้องรอสายเน็ตภายนอก โครงสร้าง IP ที่วางไว้ทั้งหมดถูกออกแบบให้เมื่อนำสาย WAN มาต่อที่ ether1 ของ MikroTik ในภายหลัง ระบบจะกระจายอินเทอร์เน็ตลงทุก VLAN ได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ค่าเดิมแม้แต่บรรทัดเดียว โครงสร้างเครือข่ายนี้เป็นรากฐานร่วมที่ทั้ง 3 IDEA พึ่งพา (ดูหัวข้อ 6 การทำงานร่วมกันของทั้ง 3 ระบบ) จึงนำเสนอไว้ในภาพรวมระบบก่อนเข้ารายละเอียดแต่ละ IDEA ส่วนนี้เป็นหลักฐานว่าสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ในหัวข้อ 2.1–2.2 สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (Proof of Implementation) ไม่ใช่เพียงแนวคิดบนกระดาษ

2.3.1 โครงสร้าง VLAN และการจัดสรรไอพี (VLAN & Subnet Architecture)
ระบบแบ่งออกเป็น 3 วงเครือข่ายอิสระบน MikroTik hEX lite โดยกำหนด Gateway ประจำแต่ละวงไว้ที่ตัวเราเตอร์ ดังนี้:

| VLAN ID | โซน (Zone) | Network / Subnet | Gateway | อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (Devices) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 1 | Native/Default | (IP สวิตช์ 192.168.30.2) | - | สำหรับเข้าหน้าเว็บสวิตช์เท่านั้น |
| VLAN 10 | Server Zone | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | Beelink Mini S (NAS) + Docker Container (AEGIS Drive, AEGIS Monitor Web App) |
| VLAN 20 | Detector Zone | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | Laptop (Webcam + Detection Engine, IDEA 2) |
| VLAN 30 | Management Zone | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | Laptop Admin (Arch Linux) / OpenVPN Client Pool |

2.3.2 การแมปพอร์ตบน Managed Switch (802.1Q Port Mapping)
	สวิตช์ TP-Link TL-SG105E (5 พอร์ต ใช้ครบทุกช่อง ไม่มีพอร์ตสำรอง) ถูกตั้งค่า 802.1Q VLAN เพื่อล็อกแต่ละพอร์ตให้อยู่เฉพาะวงที่กำหนด ป้องกันการปนกันของสัญญาณข้ามวง ดังนี้:

| พอร์ต | ชนิด (Type) | PVID | VLAN ที่ผูก | อุปกรณ์ที่ต่อ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Port 1 | Trunk (Tagged) | 1 | VLAN 10, 20, 30 | รับท่อรวมทุกวงจาก MikroTik (ether2) |
| Port 2 | Access (Untagged) | 10 | VLAN 10 เท่านั้น | Beelink Mini S (NAS) |
| Port 3 | Access (Untagged) | 20 | VLAN 20 เท่านั้น | Laptop (Webcam/USB cam + Detection Engine) |
| Port 4 | Access (Untagged) | 1 | VLAN 1 (Native) | พอร์ตช่างชั่วคราว (ว่าง) |
| Port 5 | Access (Untagged) | 30 | VLAN 30 เท่านั้น | Laptop แอดมิน |

เพื่อความปลอดภัย พอร์ตวงเซิร์ฟเวอร์ (Port 2), พอร์ตวงตรวจจับ (Port 3) และพอร์ตวงแอดมิน (Port 5) ถูกถอดสิทธิ์ออกจากวงเริ่มต้น (VLAN 1) โดยเปลี่ยนสถานะเป็น Not Member เพื่อไม่ให้สัญญาณวงโรงงานเดิมรั่วปนเข้ามา ส่วนตัวสวิตช์เองถือ IP จัดการที่ 192.168.30.2 ซึ่งตามข้อจำกัดฮาร์ดแวร์ของรุ่น Easy Smart จะถูกล็อกให้เข้าถึงได้ผ่าน VLAN 1 (Port 4) เท่านั้น จึงปลอดภัยเพราะเปิดหน้าเว็บจัดการได้เฉพาะตอนช่างมาเสียบสายที่พอร์ตช่างโดยตรง เนื่องจากพอร์ตทั้ง 5 ช่องถูกใช้งานครบแล้ว หากอนาคตต้องเพิ่มอุปกรณ์ wired ใหม่ (กล้องจริง/ESP32) แนะนำต่อ Unmanaged Switch พ่วงจาก Port 3 ซึ่งจะได้ VLAN 20 อัตโนมัติโดยไม่ต้องเปลี่ยน Managed Switch หลัก

2.3.3 การจัดสรร IP และรูปแบบเครือข่ายของ Docker (IP Allocation & Docker Networking)
	บริการทั้งหมดบน Beelink ถูกรันเป็น Docker Container โดยเลือกใช้โหมด **Macvlan** แทน Bridge + Reverse Proxy เพื่อให้แต่ละบริการได้รับ IP จริงแยกกันในวง VLAN 10 เสมือนเป็นอุปกรณ์แยกบนเครือข่าย ช่วยให้ตรวจสอบ Log และตั้งกฎ Firewall รายบริการได้ง่ายกว่าการรวมทุกบริการไว้ที่ IP เดียว:

| IP Address | อุปกรณ์/บริการ | VLAN | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.10.10 | Beelink Host (Ubuntu Server) | 10 | จัดการผ่าน SSH |
| 192.168.10.11 | IDEA 1 — AEGIS Drive | 10 | - |
| 192.168.10.12 | IDEA 2 — AEGIS Monitor | 10 | อ่านผลจาก Database เท่านั้น ไม่ประมวลผล AI เอง |
| 192.168.10.13 | MQTT Broker (สำหรับ ESP32/IDEA 3) | 10 | จองไว้ล่วงหน้า รอ IDEA 3 เริ่มเชื่อมต่อจริง |
| 192.168.20.x | Laptop (Detection Engine, IDEA 2) | 20 | รอกำหนด Static IP |
| 192.168.30.10 | Laptop Admin | 30 | Static ผ่าน NetworkManager |
| 192.168.30.100–200 | OpenVPN Client Pool | 30 | จ่ายให้ผู้เชื่อมต่อระยะไกล |

2.3.4 การเข้าถึงจากระยะไกล (Remote Access — OpenVPN)
	ระบบออกแบบช่องทางเข้าถึงระยะไกลไว้ 2 เส้นทางคู่ขนาน แยกตามประเภทอุปกรณ์และระดับความเสี่ยง เพื่อให้แอดมินทำงานได้ครบทุกสถานการณ์โดยไม่ต้องเดินทางมาหน้างานจริง ในขณะที่ยังคงยึดหลัก Least Privilege ตามระดับความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ปลายทาง: 
	**เส้นทางที่ 1 — คอมพิวเตอร์ (OpenVPN → VLAN 30):** แอดมินเปิด OpenVPN Client บนคอมพิวเตอร์/Laptop เชื่อมต่อเข้า OpenVPN Server บน MikroTik รับ IP จากพูล 192.168.30.100–200 ซึ่งเป็นวงเดียวกับที่ Laptop Admin ใช้เมื่อเสียบสาย Port 5 หน้างานจริง เปรียบเสมือนถูก "เทเลพอร์ต" เข้ามาอยู่ในวง VLAN 30 โดยไม่ต้องเดินทางมาเสียบสายเอง จากจุดนี้แอดมินเข้าถึงได้ครบทุกฟังก์ชันเสมือนนั่งอยู่หน้างาน ได้แก่ SSH Terminal เข้า Beelink (192.168.10.10) เพื่อบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์โดยตรง และเปิด Web App ของ IDEA 1 (192.168.10.11) และ IDEA 2 (192.168.10.12) ผ่าน Inter-VLAN Routing

**เส้นทางที่ 2 — โทรศัพท์มือถือ (Twingate ZTNA → Scoped Access):** สำหรับกรณีต้องตรวจสอบระบบเร่งด่วนผ่านมือถือ ระบบไม่ใช้ OpenVPN แบบเดียวกับคอมพิวเตอร์ เพราะ VPN ดั้งเดิมจะเปิดมองเห็นทั้งวง LAN (Broad Network Access) ซึ่งเสี่ยงหากมือถือสูญหายหรือติดมัลแวร์ (รายละเอียดเหตุผลในหัวข้อ 3.5.6) จึงใช้ Twingate ในการจำกัดสิทธิ์ให้เห็นเฉพาะ Web App ที่ได้รับอนุญาตเป็นรายแอปพลิเคชันเท่านั้น ไม่เปิดเผยอุปกรณ์อื่นในวงเครือข่าย 
	การแบ่ง 2 เส้นทางนี้ทำให้ระบบตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์จริง — ตรวจสอบเบื้องต้นผ่านมือถือได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งเตือน และเข้าจัดการเชิงลึกผ่านคอมพิวเตอร์เมื่อจำเป็นต้องใช้ Terminal เต็มรูปแบบ โดยไม่ลดทอนความปลอดภัยของระบบในทั้งสองกรณี สอดคล้องกับแนวคิด Out-of-band Management ที่ใช้ในหัวข้อการกู้คืนระบบ (หัวข้อ 6)
	2.3.5 ตารางกำหนดค่า IP อุปกรณ์ (Device IP Addressing Table)
	เพื่อให้การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบทำได้ง่าย ทีมจึงจัดทำตารางกำหนดค่าไอพีระดับอุปกรณ์แยกตามโซน VLAN ดังนี้ หมายเหตุ: คอลัมน์ DNS Server ยังไม่มีการตั้งค่า เนื่องจากระบบปัจจุบันเป็นเครือข่ายภายในปิด (Closed LAN) ที่อ้างอิงกันด้วย Static IP โดยตรง ยังไม่จำเป็นต้องมี DNS Resolution ภายใน

Server Zone — VLAN 10 (192.168.10.0/24)

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway | DNS Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beelink Mini S (NAS Host) | LAN (Wired) — Switch Port 2 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | - |
| AEGIS Drive (Docker Macvlan) | Virtual (Macvlan บน Port 2) | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | - |
| AEGIS Monitor (Docker Macvlan) | Virtual (Macvlan บน Port 2) | 192.168.10.12 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | - |

Detector Zone — VLAN 20 (192.168.20.0/24)

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway | DNS Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laptop (Detection Engine + Webcam, IDEA 2 | LAN (Wired) — Switch Port 3 | 192.168.20.x (รอกำหนด Static) | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | - |

Management Zone — VLAN 30 (192.168.30.0/24)

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway | DNS Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laptop Admin (Arch Linux) | LAN (Wired) — Switch Port 5 | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | - |
| TP-Link TL-SG105E (Switch Mgmt) | Native VLAN 1 — Switch Port 4 | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | - | - |
| OpenVPN Client (ระยะไกล) | Virtual (VPN Tunnel) | 192.168.30.100–200 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | - |

3. IDEA 1 — AEGIS Drive (NAS Server)

บทบาท: หัวใจของระบบ (Core) · ฐานความรู้: ชุดวิชาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ + ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

3.1 แนวคิด: จำลอง Data Lake 3 ชั้นบน Edge

NAS นี้ไม่ได้เป็นแค่ที่แชร์ไฟล์ แต่จำลองโครงสร้าง Data Lake ที่แบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 เลเยอร์ที่แยกขาดจากกัน เพื่อให้ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงได้เป็นชั้นๆ:

- Storage Layer (แนวคิด HDFS): เก็บไฟล์ดิบ เช่น คลิป Replay จากกล้อง รูปภาพ และเอกสาร ลงบน HDD 1TB ผ่านระบบไฟล์ของ Linux โดยตรง

- Metadata Layer (แนวคิด HIVE): เก็บข้อมูลเชิงโครงสร้างใน PostgreSQL เช่น เวลาอัปโหลด ขนาดไฟล์ พิกัดกล้อง และ Log เพื่อให้ค้นหาได้เร็วโดยไม่ต้องกวนฮาร์ดดิสก์

- Application Layer (แนวคิด Google Drive): หน้าเว็บ GUI ที่ผู้ใช้ล็อกอินเข้ามาดู/อัปโหลดไฟล์ โดยไม่ต้องรู้ความซับซ้อนเบื้องหลัง

Application Layer เป็น "ชั้นแนวคิด" ไม่ได้ผูกกับหน้าเว็บเพียงหนึ่งเดียว ในทางปฏิบัติระบบ AEGIS มีแอปพลิเคชันมากกว่าหนึ่งตัววางอยู่บนชั้นนี้ ได้แก่ AEGIS Drive (ของ IDEA 1 เอง สำหรับจัดการไฟล์ทั่วไป) และ AEGIS Monitor (ของ IDEA 2 สำหรับเฝ้าระวังกล้อง) ทั้งสองแอปไม่มีที่เก็บข้อมูลเป็นของตัวเอง แต่อ่าน-เขียนผ่าน LAN เข้าสู่ Storage Layer และ Metadata Layer ชุดเดียวกันบน ยืนยันว่า NAS ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล (Hub) ของทั้งระบบอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ข้อมูลไฟล์และบันทึกเหตุการณ์ (Storage และ Metadata Layer) ยังคงใช้ฐานร่วมกันตามที่กล่าวมา แต่บัญชีผู้ใช้/สิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละแอปพลิเคชันจัดการแยกอิสระ ดังรายละเอียดในหัวข้อ 3.3

เหตุผลที่เลือก Beelink Mini S (x86) คือ CPU N5095 (x86-64) พร้อม RAM 8GB (upgradeได้) สามารถรัน 
Docker, PostgreSQL, NGINX และบริการหลายตัวพร้อมกันได้เสถียรกว่าบอร์ด ARM ช่วยลดความเสี่ยงเครื่องค้างเมื่อรันงานหนัก จึงเหมาะเป็น Core ของระบบที่ต้องทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (รายละเอียดฟีเจอร์ดูหัวข้อ 3.5)

3.2 ความปลอดภัย: Layered Authentication (Defense in Depth)

จุดขายด้านความปลอดภัยคือการบังคับให้ผ่าน VPN และเข้าวง VLAN เดียวกันก่อน จึงจะมองเห็นพอร์ตของบริการได้ และแต่ละเลเยอร์ยังมีด่าน Login แยกกันผ่าน NGINX:

| ด่าน | เลเยอร์ / พอร์ต | การยืนยันตัวตน |
| --- | --- | --- |
| 0-A | VPN + VLAN (สำหรับ Admin/เครื่อง PC ที่ลงทะเบียน) | ต้องเชื่อม VPN และอยู่ใน VLAN เดียวกันก่อน จึงเห็นพอร์ต 80/443, 9870, 10002 — ให้สิทธิ์ระดับเครือข่าย (L3) เต็มรูปแบบ เหมาะกับงานดูแลระบบ |
| 0-B | ZTNA (Twingate) สำหรับมือถือ / นอกสถานที่ | เข้าถึงได้เฉพาะแอปเดียว (NAS พอร์ต 443) ตาม policy ราย IP:port ไม่เห็นวง LAN ส่วนอื่น เหมาะกับ DataLake-User ที่ต้องการแค่จัดการไฟล์ |
| 1 | Application Layer — พอร์ต 80/443 | Login ผ่านหน้าเว็บ เห็นได้เฉพาะไฟล์ที่ตนได้รับสิทธิ์ |
| 2 | Storage Layer (HDFS) — พอร์ต 9870 | NGINX กาง Basic Auth ดักไว้ ต้องใส่รหัสระดับ Admin |
| 3 | Metadata Layer (HIVE) — พอร์ต 10002 | ต้องยืนยันตัวตนระดับ Database Admin (DBA) จึงคิวรีได้ |

การแบ่งด่าน 0 เป็นสองช่องทางนี้เป็นการ แมปชนิดของ client เข้ากับระดับสิทธิ์ (Device-to-Privilege Mapping) ตามหลัก Least Privilege กล่าวคือ ผู้ดูแลระบบที่ต้องเข้าถึงหลายบริการและ Management VLAN จะใช้ VPN ซึ่งให้สิทธิ์ระดับเครือข่ายเต็ม ขณะที่ผู้ใช้ทั่วไปบนมือถือซึ่งต้องการเพียงแอปจัดการไฟล์ จะใช้ ZTNA ที่จำกัดการมองเห็นให้แคบที่สุด ทั้งสองช่องทางยังคงหลักการเดิมคือ "ต้องผ่านด่าน 0 ก่อนจึงเห็นบริการ" ไม่มีพอร์ตใดเปิดตรงสู่อินเทอร์เน็ต
	นอกจากด่าน Login แล้ว ยังเพิ่มกลไกด้านเครือข่ายเพื่อเสริมความแข็งแรงในมุมสาย Network โดยตรง 
ได้แก่ Network Isolation โดยใช้ Edge Router (MikroTik hEX lite) คั่นระหว่างเน็ตบ้านกับวง AEGIS ทำหน้าที่เป็นกำแพง NAT/Firewall ป้องกันไม่ให้ทราฟฟิกหรือ DHCP ของระบบรั่วไปกวนเครือข่ายบ้าน, VLAN Segmentation โดยใช้ Managed Switch แยกวง VLAN ผู้ใช้ / Server / Management ออกจากกันเพื่อควบคุม traffic และเป็นเส้นชีวิตตอนกู้คืนระบบ และ Redundancy โดยทำ backup อัตโนมัติไปอีกไดรฟ์ หรือใช้ RAID 1 เพื่อลด Single Point of Failure ของ HDD ตัวเดียว

3.3 ระบบบัญชีผู้ใช้ของ IDEA 1 (Access Control)
	NAS เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน AEGIS Drive ของตนเองเท่านั้น แบ่งเป็น 2 บทบาทตามหลัก Least Privilege ดังนี้:

| บทบาท (Role) | สิทธิ์การเข้าถึง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Admin (จำกัด 3 คน) | ทุกบริการ + จัดการ user + DBA + sudo | Least Privilege จำกัดจำนวนผู้ถือสิทธิ์สูงสุด |
| DataLake-User | เข้า Data Lake 3 ชั้นตามสิทธิ์ไฟล์ | ผู้ใช้ทั่วไป |

แต่ละแอปพลิเคชันในระบบ AEGIS จัดการบัญชีผู้ใช้ของตนเองแยกอิสระ เพื่อให้ขอบเขตความรับผิดชอบและการจัดเก็บข้อมูลชัดเจน ไม่ปะปนกันระหว่าง IDEA ข้อยกเว้นเดียวคือขั้นตอนบล็อก IP ผู้บุกรุกผ่าน UFW ในกระบวนการกู้คืนเหตุการณ์ (ดูหัวข้อ 6) ซึ่งยังต้องยืนยันตัวตนด้วยบัญชี Admin ของ IDEA 1 เสมอ เนื่องจาก UFW เป็นบริการที่รันอยู่บนตัวเครื่อง NAS โดยตรง จึงเป็นข้อจำกัดทางเทคนิคของตำแหน่งที่ไฟร์วอลล์ทำงานอยู่ ไม่ใช่ข้อจำกัดด้านการออกแบบ

3.4 แผนพัฒนา IDEA 1 (Roadmap) และกลยุทธ์ช่วง Pre-Hardware
	เนื่องจากฮาร์ดแวร์ Beelink ยังมาไม่ถึง ทีมจึงใช้กลยุทธ์แยกการพิสูจน์ "ตรรกะระบบ (Logic)" ออกจาก "ฮาร์ดแวร์ (Hardware)" โดยจำลองด้วย Docker บนเครื่องส่วนตัวก่อน (ขึ้น 3 Container: Storage / Metadata / Application) เพื่อพิสูจน์ Software Architecture ของ Data Lake ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอของ และเมื่อฮาร์ดแวร์มาถึงสามารถย้าย container ทั้งชุดไปรันบนเครื่องจริงได้เลย (Portability) แบ่งการพัฒนาเป็น 3 เฟส:

| เฟส | สถานะ | งานหลัก |
| --- | --- | --- |
| เฟส 1 | กำลังทำ | จำลองด้วย Docker: ขึ้น container 3 layer, ตั้ง NGINX Layered Auth, ออกแบบ PostgreSQL schema + ตัวอย่าง query |
| เฟส 2 | ถัดไป | Migrate ขึ้นฮาร์ดแวร์: ย้าย container ไปรันบน Beelink จริง + ทดสอบความเสถียร 24 ชม. |
| เฟส 3 | อนาคต | เสริมชั้น Network/Redundancy: VLAN + Edge Router จริง, RAID 1 / auto-backup, VPN ด่าน 0 เต็มรูปแบบ |

3.5 ส่วนติดต่อผู้ใช้และฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับไฟล์ (Application Layer GUI)
	Application Layer ของ IDEA 1 คือหน้าเว็บ "AEGIS Control Panel" ที่ผู้ใช้ล็อกอินเข้ามาจัดการไฟล์ของตนเอง โดยออกแบบให้ใช้งานคุ้นมือเหมือน Google Drive แต่เสริมกลไกความปลอดภัยที่คลาวด์สาธารณะไม่มี ขอบเขตของหน้านี้จำกัดเฉพาะ การจัดการไฟล์ + ความปลอดภัยระดับไฟล์ + การจัดการตัวตน (RBAC) + การตรวจสอบย้อนหลัง (Audit) + สถานะพื้นที่จัดเก็บ เท่านั้น ส่วนการดูภาพกล้องสด การวิเคราะห์ใบหน้า และการควบคุมการตัดวงจร เป็นหน้าที่ของ IDEA 2 และ IDEA 3 ที่แยกเป็นคนละแอปพลิเคชัน เพื่อให้ขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจนและไม่ทับซ้อนกัน
	ในทางปฏิบัติ ระบบแบ่งผู้ใช้เป็นสองระดับที่ใช้ฟังก์ชันจัดการไฟล์ได้เหมือนกันทุกประการ ต่างกันเพียงเครื่องมือกำกับดูแล กล่าวคือ ผู้ใช้ทั่วไป (DataLake-User) และผู้ดูแลระบบ (Admin) ต่างก็อัปโหลด ดาวน์โหลด และแชร์ไฟล์ได้เท่ากัน โดยผู้ดูแลระบบจะเห็นเมนูเพิ่มอีกสองส่วนคือ Audit Log และ Access Control สำหรับกำกับดูแลหลังบ้านเท่านั้น หน้าจอเริ่มต้นเมื่อเข้าใช้งานจึงถูกออกแบบให้เป็นมุมมองของผู้ใช้ทั่วไป เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานเรียบง่ายและคุ้นเคยเหมือนบริการคลาวด์ทั่วไป เหมาะกับบุคลากรในองค์กรขนาดเล็กถึงกลางที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค
	เมนูหลักของระบบประกอบด้วย Dashboard, Files Explorer, Uploads/Recent, Secure Shares, Snapshots & Recovery, Storage & Backup, Audit Log, Access Control และ Settings โดยเมนูที่แต่ละคนมองเห็นจะถูกซ่อน/แสดงตามบทบาท (Role) ที่ล็อกอิน ตามหลัก Least Privilege ที่ควบคุมได้ถึงระดับ "เห็นเมนูอะไรได้บ้าง" ไม่ใช่แค่ "เข้าระบบได้หรือไม่"

3.5.1 VLAN-Aware Secure Share (การแชร์ไฟล์แบบล็อกโซนเครือข่าย)
	       ปัญหาของการแชร์ไฟล์บนคลาวด์ทั่วไปคือ เมื่อสร้างลิงก์แชร์แล้ว ใครก็ตามที่ได้ลิงก์ (หรือลิงก์หลุด) สามารถเปิดได้จากทุกที่บนโลก AEGIS แก้ปัญหานี้ด้วยการเพิ่มการควบคุมระดับเครือข่าย (Network Access Control) ให้กับลิงก์แชร์ นอกเหนือจากการตั้งรหัสผ่านและวันหมดอายุตามปกติ ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าลิงก์นี้เปิดได้เฉพาะเครื่องที่อยู่ใน VLAN หรือ Subnet ที่กำหนดเท่านั้น (เช่น เฉพาะ VLAN โซนพนักงาน หรือ Subnet 192.168.1.0/24) หากมีผู้นำลิงก์ไปเปิดจากเน็ตบ้านหรือมือถือ 4G ทราฟฟิกจะถูก UFW (Firewall) ดรอปทิ้งตั้งแต่ระดับ Network Layer ก่อนถึงตัวไฟล์
	       จุดที่ต้องแยกให้ชัดคือ ฟีเจอร์นี้ใช้ UFW เพื่อ ควบคุมขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลตามโซน (Data Access Control) ซึ่งต่างวัตถุประสงค์จากการที่ IDEA 3 ใช้ UFW เพื่อ บล็อก IP ผู้โจมตี (Threat Response) เป็นการใช้เครื่องมือเดียวกันคนละบทบาท ไม่ทับซ้อนกัน กลไกนี้ยังเป็นการนำหลัก Network Segmentation มาประยุกต์ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลโดยตรง จึงสอดคล้องกับแนวคิด Defense in Depth ของระบบ

3.5.2 Zero-Knowledge Private Vault (การเข้ารหัสจากฝั่งผู้ใช้)
	       โดยปกติไฟล์ที่อัปโหลดเข้า NAS จะถูกเข้ารหัสขณะจัดเก็บ (Encryption at Rest) ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำให้ NAS ยังสามารถทำ File Integrity Monitoring (FIM), ค้นหา และสร้างภาพตัวอย่าง (Thumbnail) ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม สำหรับไฟล์ที่เป็นความลับสูงสุด ระบบได้เพิ่มโหมดพิเศษคือ Private Vault ที่ไฟล์จะถูกเข้ารหัสด้วย AES-256 จากหน้าเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้โดยตรง (Client-side) ก่อนถูกส่งข้ามสาย LAN ไปเก็บบน NAS ตัว NAS จึงทำหน้าที่เป็นเพียง "โกดังเก็บก้อนข้อมูลที่อ่านไม่ออก (Ciphertext)" เท่านั้น แม้แต่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ที่ควบคุม NAS ก็ไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ในโซนนี้ได้หากไม่มีกุญแจของผู้ใช้ (Zero-Knowledge)
	       เหตุผลที่ออกแบบเป็นสองโหมดแทนการเข้ารหัสฝั่งผู้ใช้ทั้งระบบ เพราะหากเข้ารหัสทุกไฟล์จากฝั่งผู้ใช้ NAS 
จะอ่านเนื้อไฟล์ไม่ได้เลย ทำให้ FIM, การค้นหา และการรับคลิปจาก IDEA 2 มาประมวลผลต่อทำไม่ได้ การแยกเป็นโหมด Vault เฉพาะไฟล์ลับจึงได้ทั้งความปลอดภัยขั้นสูงสุดและไม่กระทบการทำงานของระบบส่วนอื่น กลไกนี้เป็นการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Data Security) ในระดับที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ PDPA โดยตรง

3.5.3 Storage & Backup (การจัดการพื้นที่จัดเก็บและความทนทานของข้อมูล)
	        หน้า Storage & Backup ทำให้ Storage Layer (ชั้นล่างสุดของ Data Lake) มีส่วนติดต่อผู้ใช้ของตัวเอง แสดงพื้นที่ HDD ที่ใช้ไป แยกตามประเภทข้อมูล (เอกสาร/ภาพ/วิดีโอ/คลิปกล้อง/Vault), สถานะ RAID 1 (มิเรอร์ข้อมูลข้าม 2 ดิสก์เพื่อให้ดิสก์เสีย 1 ลูกไม่ทำให้ข้อมูลสูญหาย) และตารางการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
	        ความทนทานของข้อมูลในระบบแบ่งเป็น 2 ชั้นที่ทำงานคู่กัน คือ RAID 1 ป้องกันความเสียหายจากฮาร์ดแวร์ 
(ดิสก์พัง) และ Snapshots & Recovery ที่เก็บภาพระบบไฟล์เป็นระยะพร้อมปุ่มย้อนคืน (Rollback) เพื่อป้องกันความเสียหายจาก Ransomware หรือการลบไฟล์ผิดพลาด ทั้งสองกลไกทำให้ข้อมูลของทุกระบบ (รวมถึงคลิปกล้องจาก IDEA 2 
ที่ส่งมาเก็บ) มีความน่าเชื่อถือ ตอกย้ำบทบาทของ NAS ในฐานะฐานเก็บข้อมูลกลางที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้กับทั้งระบบ

3.5.4 การตั้งค่าระบบและการรองรับผู้ใช้หลากหลาย (Settings & Accessibility)
	        หน้า Settings รวมการตั้งค่าที่จำเป็นไว้เป็นหมวดหมู่ ได้แก่ การแสดงผล (Appearance), บัญชีผู้ใช้ (Account), ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security & Privacy), พื้นที่จัดเก็บและข้อมูล (Storage & Data) และการดูแลระบบ (Administration) โดยหมวดการดูแลระบบจะแสดงเฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น

เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ระบบมีการปรับโหมดการแสดงผลได้ทั้งโหมดสว่าง (Light) และโหมดมืด (Dark) เพื่อความสบายตาในสภาพแสงที่ต่างกัน และรองรับการสลับภาษาสามภาษาคือ ไทย อังกฤษ และจีน เพื่อให้บุคลากรที่ใช้ภาษาต่างกันในองค์กรเข้าถึงระบบได้สะดวก โดยค่าทางเทคนิค (เช่น IP, ค่า Hash, เวลา) จะไม่ถูกแปลภาษาเพื่อคงความถูกต้อง การออกแบบส่วนนี้เน้นให้ระบบใช้งานง่ายและเข้าถึงได้จริงสำหรับผู้ใช้ทุกกลุ่ม

3.5.5 Privacy-Preserving Audit Log
	        เพื่อให้ระบบ AEGIS สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และคงแนวคิด Zero-Knowledge Architecture อย่างสมบูรณ์ ระบบบันทึกประวัติการใช้งาน (Audit Log) สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) จึงถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายใน (Insider Threat) และป้องกันการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ (Information Disclosure)
	        ในการทำงานจริง เมื่อผู้ใช้งาน (DataLake-User) ทำการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูลเชิงอภิมาน (Metadata) โดยเฉพาะ "ชื่อไฟล์" จะถูกเข้ารหัสหรือแปลงเป็นค่าแฮช (Cryptographic Hash / UUID) ก่อนบันทึกลงใน PostgreSQL (Metadata Layer) ส่งผลให้ในหน้าต่าง Audit Log ผู้ดูแลระบบจะมองเห็นเพียงกิจกรรมที่เกิดขึ้น (เช่น Upload, Download) หมายเลข IP ต้นทาง และรหัสอ้างอิงของไฟล์ (เช่น [Encrypted_Blob_7F2A9B...]) โดยไม่สามารถล่วงรู้ชื่อไฟล์หรือเนื้อหาที่แท้จริงได้

3.5.6 Zero Trust Network Access (ZTNA) ผ่าน Twingate — การเข้าถึงจากภายนอกแบบจำกัดสิทธิ์ขั้นต่ำสุด		        ปัญหาของการเปิดช่องทางเข้าถึงระบบจากภายนอก (เช่น พนักงานต้องการเปิดไฟล์จากมือถือนอกออฟฟิศ) ด้วย VPN แบบดั้งเดิมคือ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ เครื่องปลายทางจะถูกวางไว้ในวงเครือข่ายและ มองเห็นอุปกรณ์อื่นทั้งวง LAN ได้ (Broad Network Access) หากมือถือเครื่องนั้นติดมัลแวร์ ก็กลายเป็นช่องให้สแกนหรือโจมตีระบบภายในต่อได้ ซึ่งขัดกับหลักการแยกวงที่ AEGIS ยึดถือ
	        AEGIS จึงเพิ่มช่องทางการเข้าถึงจากภายนอกแบบ Zero Trust Network Access (ZTNA) ด้วย Twingate ซึ่งทำงานผ่านตัวกลางที่เรียกว่า Connector ติดตั้งอยู่ในวง AEGIS หลักการคือกำหนด Policy ระดับ ราย IP และราย Port ว่าผู้ใช้แต่ละคนเข้าถึงอะไรได้บ้าง เช่น อนุญาตให้ DataLake-User เข้าถึงเฉพาะ NAS ที่พอร์ต 443 (แอปจัดการไฟล์) เท่านั้น ส่วนทราฟฟิกประเภทอื่น เช่น การ Ping (ICMP), การสแกนพอร์ต, หรือการเข้าถึงอุปกรณ์อื่นในวง จะถูกปฏิเสธทั้งหมด เครื่องที่รีโมทเข้ามาจึงมองไม่เห็นแม้กระทั่งว่ามีอุปกรณ์อื่นอยู่ในระบบ
	        จุดสำคัญเชิงสถาปัตยกรรมที่ทำให้ Twingate ไม่ขัดกับหลักการแยกวงจากเน็ตบ้านคือ Connector เชื่อมต่อออกไปหา Twingate แบบ Outbound-only กล่าวคือ NAS เป็นฝ่ายวิ่งออกไปสร้างการเชื่อมต่อเอง ระบบจึง ไม่ต้องเปิดพอร์ต Inbound ใดๆ บน Edge Router และไม่ต้องมี Public IP ต่างจาก VPN แบบเปิดพอร์ตที่ต้อง Forward Port เข้ามา วิธีนี้จึงลด Attack Surface ที่ขอบเครือข่ายลงเหลือศูนย์ในแง่ของพอร์ตที่เปิดรับ
	        การวางบทบาทให้ชัดคือ Twingate ทำหน้าที่เป็น ด่าน 0-B (ช่องทางเข้าถึงจากภายนอกสำหรับมือถือ/นอกสถานที่) คู่ขนานกับ VPN ที่เป็นด่าน 0-A (สำหรับ Admin บน PC) โดยทั้งสองไม่ทับซ้อนกันเพราะให้ระดับการเข้าถึงต่างกันตามความจำเป็นของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม กลไกนี้ยกระดับการเข้าถึงจากภายนอกของ AEGIS จาก "VPN ธรรมดา" ไปสู่สถาปัตยกรรม Zero Trust ที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสมัยใหม่โดยตรง
	        การออกแบบเช่นนี้ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยเครือข่าย (Security Monitoring) และพฤติกรรมที่น่าสงสัยได้อย่างครบถ้วน โดยไม่ก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งานในองค์กร

3.5.7 End-to-End Encryption ด้วยกุญแจ Mnemonic (การกู้คืนกุญแจฝั่งผู้ใช้)
	        หัวข้อ 3.5.2 (Private Vault) ได้อธิบายการเข้ารหัสฝั่งไคลเอนต์ด้วย AES-256 ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญของระบบ Zero-Knowledge ทุกระบบคือ การจัดการกุญแจ (Key Management) เพราะหากผู้ใช้ลืมรหัสผ่านที่ใช้ปลดล็อก Vault ข้อมูลจะสูญหายถาวรโดยไม่มีใครกู้คืนได้ (แม้แต่ Admin) ซึ่งเป็นดาบสองคมของ Zero-Knowledge
	        AEGIS แก้ปัญหานี้ด้วยการเสริมกลไก Mnemonic Recovery Phrase คือเมื่อผู้ใช้เปิดใช้งาน Vault ครั้งแรก ระบบจะสร้างชุดคำกู้คืน 12 คำ (แนวเดียวกับ BIP-39 ที่ใช้ในกระเป๋าคริปโต) ให้ผู้ใช้จดเก็บไว้เอง ชุดคำนี้ทำหน้าที่เป็น กุญแจหลัก (Master Key) สำหรับกู้คืน ที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ โดยจุดสำคัญที่สุดคือ ชุดคำ 12 คำนี้จะไม่ถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์เลย (Zero-Knowledge อย่างแท้จริง) เซิร์ฟเวอร์เก็บเพียงค่าที่ผ่านการเข้ารหัสแล้วเท่านั้น จึงไม่มีทางที่ NAS หรือ Admin จะประกอบกุญแจขึ้นมาเองได้
	        การแยกฟีเจอร์นี้ออกจาก Private Vault (3.5.2) มีเหตุผลเชิงหน้าที่ชัดเจน คือ Private Vault ตอบโจทย์ "การเข้ารหัสไฟล์ลับไม่ให้เซิร์ฟเวอร์อ่านได้" ส่วน Mnemonic Recovery ตอบโจทย์ "การกู้คืนกุญแจเมื่อผู้ใช้ลืมรหัส โดยยังคงความเป็น Zero-Knowledge" ทั้งสองทำงานเสริมกันเพื่อให้ระบบเข้ารหัสฝั่งผู้ใช้ใช้งานได้จริงในองค์กร ไม่ใช่แค่ปลอดภัยแต่เสี่ยงข้อมูลหายถาวร

3.6 รายการหน้าจอแสดงผลและฟังก์ชันการทำงาน (Screen & Feature Mapping)
	เพื่อให้ครอบคลุมการจัดการข้อมูลและรองรับการแยกสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control) ตามหลัก Principle of Least Privilege ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (GUI) ของ AEGIS Drive (IDEA 1) จึงถูกแบ่งออกเป็น 9 หน้าจอหลัก (Screens) โดยมีฟังก์ชันการทำงานรวม (Features/Functions) ที่จำแนกตามบทบาทดังนี้:

กลุ่มที่ 1: ส่วนการจัดการไฟล์ (Files) (เข้าถึงได้ทั้ง Admin และ DataLake-User)

- Dashboard: หน้าสรุปภาพรวม แสดงพื้นที่จัดเก็บส่วนบุคคล (Storage Quota), ลิงก์แชร์ที่เปิดใช้งานอยู่, ประวัติการล็อกอิน (Personal Security Status), และ Recent Activity ของผู้ใช้คนนั้นๆ

- Files Explorer: ระบบจัดการไฟล์แบบลำดับชั้น (Hierarchical) รองรับการสร้างโฟลเดอร์ และมี "Private Vault" สำหรับเข้ารหัสไฟล์ฝั่งไคลเอนต์ (Client-Side Encryption)

- Uploads / Recent: หน้าต่างอัปโหลดไฟล์พร้อมแสดงสถานะการเข้ารหัส (Encryption at rest) แบบ Real-time

- Secure Shares: ระบบจัดการลิงก์แชร์ไฟล์ กำหนดรหัสผ่าน วันหมดอายุ และจำกัดขอบเขตการเข้าถึงระดับเครือข่าย (VLAN/Subnet Scope)

กลุ่มที่ 2: ส่วนจัดการความทนทานของข้อมูล (Data) (เข้าถึงได้ทั้ง Admin และ DataLake-User)

- Snapshots & Recovery: ระบบกู้คืนไฟล์ (Rollback) จากจุด Snapshot ที่บันทึกไว้ เพื่อรับมือกับ Ransomware

- Storage & Backup: หน้าต่างแสดงสถานะความสมบูรณ์ของฮาร์ดดิสก์ (RAID Status), การแบ่งพาร์ติชันพื้นที่ (Documents, Images, Video, Vault), และตารางการทำงานสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

กลุ่มที่ 3: ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin Only) (แสดงผลและเข้าถึงได้เฉพาะบทบาท Admin เท่านั้น)

- Audit Log: หน้าต่างตรวจสอบประวัติการใช้งานแบบ Privacy-Preserving (ซ่อนชื่อไฟล์เป็นค่าแฮช) แสดง Action, Timestamp, Result, และ Source IP อย่างละเอียดเพื่อการทำ Forensics

- Access Control: ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์ (Role Assignment) และตรวจสอบ Active Sessions ของผู้ใช้แต่ละราย

- Settings: หน้าต่างตั้งค่าส่วนบุคคล และจัดการค่าระบบส่วนกลาง (เช่น Encryption Key Management และ Firewall Zone Definitions)

4. IDEA 2 — AEGIS AI Monitoring

บทบาท: เซ็นเซอร์ตรวจจับภัยกายภาพ (Supporting) ฐานความรู้: ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์ฯ + ชุดวิชาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่

4.1 แนวคิด

ใช้ Laptop เป็นตัวประมวลผล AI (Edge) และ Webcam เป็นเซ็นเซอร์ภาพ ทำหน้าที่จำลองระบบกล้องวงจรปิดเฝ้าหน้าห้อง Server ตรวจจับใบหน้า และแจ้งเตือนแบบ Real-time เมื่อพบคนแปลกหน้า โดยไม่ต้องรอคนมาเปิดดู Log ย้อนหลัง การเลือกใช้ Laptop แทนการสร้างอุปกรณ์ IoT จริง ช่วยลดความเสี่ยงด้านฮาร์ดแวร์และทำให้โฟกัสที่ Data Pipeline ได้

หลักการทำงานของระบบจดจำใบหน้าคือการเทรนโมเดลจากใบหน้าของบุคลากรที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าโซนหรือห้องนั้นไว้ล่วงหน้า โดยเก็บเป็นฐานข้อมูลใบหน้าของ "บุคคลภายใน" ที่มีอำนาจหน้าที่เข้าถึงพื้นที่ เมื่อมีคนปรากฏหน้ากล้อง ระบบจะเทียบใบหน้ากับฐานข้อมูล หากตรงกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ระบบจะตีความว่าเป็นบุคคลภายในที่ได้รับอนุญาต แต่หากใบหน้าไม่ตรงกับใครในฐานข้อมูลเลย ระบบจะตีความว่าเป็นบุคคลภายนอก และยกระดับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องแจ้งเตือนทันที กล่าวคือระบบไม่ได้แค่ "นับว่ามีคน" แต่ตรวจสอบถึงระดับสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ (Access Authorization) ว่าคนที่เข้ามาควรอยู่ในห้องนี้หรือไม่ตามข้อมูลที่บันทึกไว้

4.2 ขั้นตอนการทำงาน (Workflow)

- จับภาพ: Webcam บันทึกวิดีโอ Real-time บริเวณหน้าห้อง Server

- วิเคราะห์ที่ Edge: Laptop เทียบใบหน้าที่จับได้กับฐานข้อมูลบุคลากรที่ได้รับสิทธิ์ แยกว่าเป็นบุคคลภายในที่มีสิทธิ์เข้าห้อง หรือเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล รวมถึงตรวจจับความผิดปกติ เช่น เข้าออกผิดเวลา หรือมีบุคคลภายนอกปะปนเข้ามา

- ส่งเก็บที่ NAS: Laptop บันทึกวิดีโอต่อเนื่องแล้วแบ่งเป็นคลิปช่วงละประมาณ 10 นาที (Interval-based Segmentation) จากนั้นส่งแต่ละคลิปพร้อม Log ผ่าน LAN ไปเก็บที่ HDD ของ NAS เพื่อลดภาระเครื่อง Laptop โดยคลิปช่วงที่มีการตรวจพบบุคคลภายนอกจะถูกทำเครื่องหมาย (flag) ไว้ให้ค้นหาย้อนหลังได้ง่าย

- แจ้งเตือน: Laptop ยิง API ส่งข้อความ + Snapshot เข้า Telegram โดยระบบจะกำหนด ปลายทางการแจ้งเตือนตามกล้องที่เกิดเหตุ กล่าวคือเหตุการณ์จากกล้องแต่ละตัวจะถูกส่งตรงไปยัง CCTV-Operator ที่รับผิดชอบกล้องนั้น (อ้างอิงจากตาราง camera_assignment ของ IDEA 2) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้รับแจ้งก่อน ส่วนเหตุการณ์ระดับวิกฤต (critical) จะถูกส่งเข้าห้อง SOC กลางควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ Admin/SOC-Responder เห็นภาพรวม

- ตรวจสอบย้อนหลัง: แอดมินเห็นแจ้งเตือน แล้วล็อกอินเข้า NAS ดูคลิปตามไทม์ไลน์ที่เกิดเหตุได้

จุดที่ต้องระวังเพื่อให้ตรงสายคือควรเน้นที่ Data Pipeline และการควบคุมการเข้าถึง (Access Control เชิงกายภาพ) ไม่ใช่ความแม่นของโมเดลล้วนๆ โดยใช้ไลบรารีสำเร็จรูป (เช่น face_recognition) เป็นเครื่องมือ แล้วไปพิสูจน์เรื่อง Latency ของการส่งข้อมูลผ่าน LAN และความปลอดภัยของช่องทางส่งแทน อีกประเด็นสำคัญคือเรื่องความเป็นส่วนตัว (PDPA) เพราะการเก็บภาพและฐานข้อมูลใบหน้าของบุคลากรคือข้อมูลส่วนบุคคล จึงต้องมีหัวข้อ Consent และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะการขอความยินยอมจากบุคลากรภายในที่ถูกนำใบหน้าไปเทรนโมเดล ซึ่งทีมได้เตรียมเอกสารจริยธรรมไว้แล้ว และใช้เป็นจุดได้เปรียบในการนำเสนอได้

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งเป็น 3 มาตรการชัดเจน:

- Consent Management: จัดทำเอกสารขอความยินยอมจากบุคลากรทุกคนที่ใช้ใบหน้าในการเทรนโมเดล

- Data Privacy: ฐานข้อมูลใบหน้าถูกเก็บเฉพาะในวง LAN ภายในระบบ AEGIS เท่านั้น ไม่มีการส่งขึ้น Cloud สาธารณะ

- Retention Policy: กำหนดระยะเวลาการเก็บ Log และภาพ Snapshot ที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็น

ทั้งนี้ Detection log และผลการจดจำใบหน้าจัดเก็บและแสดงเพียงชื่อและบทบาท ตามที่มีในฐานบัญชีผู้ใช้ของ IDEA 2 เท่านั้น ไม่เก็บตำแหน่งงาน แผนก หรือรหัสพนักงาน เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้เกินความจำเป็นตามหลัก PDPA และ Monitor Web App ทำหน้าที่เพียงเรียกใช้ข้อมูลตัวตนและการมอบหมายกล้องจากฐานบัญชีของ IDEA 2 เอง ไม่มีการสร้างหรือแก้ไขสิทธิ์

4.3 รายละเอียด Data Pipeline (จากกล้องสู่ NAS) 
เพื่อให้การส่งข้อมูลผ่าน LAN มีความถูกต้องและปลอดภัย ระบบใช้ลำดับการทำงาน 5 ขั้นดังนี้:

| ขั้น | กระบวนการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI Detection | ตรวจพบใบหน้า → ถ้าไม่ตรงฐานข้อมูล → แจ้งเตือน Telegram พร้อม Snapshot ส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบกล้องนั้น (ตาม camera_assignment) |
| 2 | Trigger Record | Segment Record ¦ Laptop อัดวิดีโอต่อเนื่องแล้วตัดเป็นคลิปช่วงละ ~10 นาที ลง Folder ชั่วคราวบน Local Disk พร้อม flag ช่วงที่พบบุคคลภายนอก |
| 3 | Post-Record Sync | เมื่ออัดจบ ส่งคำสั่ง rsync / scp ย้ายไฟล์ไปยัง NAS ผ่าน LAN |
| 4 | Cleanup | ทำ Integrity Check บน NAS → ถ้าไฟล์ครบถูกต้อง → ลบไฟล์ต้นทางบน Laptop |
| 5 | Log | บันทึก timestamp, กล้อง (Camera ID), จำนวนคนที่ตรวจพบในเฟรม, ผลการยืนยันสิทธิ์รายบุคคล, ลงฐานข้อมูลกลาง — โดยไม่เก็บตำแหน่งงานหรือข้อมูลทะเบียนบุคลากร |

จุดที่ตรงกับสายงาน Network คือขั้นที่ 3–4 การเลือกใช้ rsync/scp ทำให้การส่งไฟล์เข้ารหัสและตรวจสอบความสมบูรณ์ได้ และการทำ Integrity Check ก่อนลบไฟล์ต้นทาง ช่วยป้องกันข้อมูลสูญหายระหว่างการ sync ซึ่งเป็นการพิสูจน์เรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของช่องทางส่งข้อมูล มากกว่าการเน้นความแม่นของโมเดล AI

4.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จและส่วนติดต่อผู้ใช้
ตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบ IDEA 2 เน้นความเร็วในการแจ้งเตือนและความปลอดภัยของข้อมูลภายในวง LAN:

- 100% Local Processing — ประมวลผล AI บน Edge ทั้งหมด ไม่พึ่ง Cloud

- < 2 วินาที Alert Latency — เวลาตั้งแต่ตรวจพบจนแจ้งเตือนเข้า Telegram

- 24/7 Physical Monitoring — เฝ้าระวังต่อเนื่องตลอดเวลา

ผู้ใช้เข้าถึงระบบผ่าน Monitoring Web App ที่แสดงภาพจากกล้องพร้อมกรอบระบุชื่อบุคคล, สถานะการเชื่อมต่อกับ NAS, การเข้าดู Log ย้อนหลังที่เก็บใน HDD และประวัติการแจ้งเตือนล่าสุด โดย IDEA 2 มีระบบบัญชีผู้ใช้และการยืนยันตัวตนเป็นของตัวเอง แยกอิสระจากฐานข้อมูลของ IDEA 1 เพื่อให้แต่ละแอปพลิเคชันมีขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจน บทบาทผู้ใช้แบ่งเป็น CCTV-Operator (ดูเฉพาะกล้องที่ได้รับมอบหมาย) และ SOC-Responder (ดูภาพรวมทุกกล้อง รับการแจ้งเตือนระดับวิกฤต) โดยตารางการมอบหมายกล้อง (camera_assignment) จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของ IDEA 2 เอง

4.4.1 การควบคุมการมองเห็นตามบทบาท (Role-Scoped View)

Monitor Web App ออกแบบเป็นแอปเดียวที่แสดงผลต่างกันตามบทบาทของผู้ล็อกอิน เพื่อบังคับใช้หลัก Least Privilege ในระดับส่วนติดต่อผู้ใช้ ไม่ใช่แค่ระดับ "เข้าได้/ไม่ได้":

- Aggregate View (Admin / SOC-Responder): เห็นกริดกล้องทุกตัวพร้อมกันบนหน้า Live view และเห็นเมนูครบทุกรายการ (Live view, Recorded clips, Alerts, Detection log, Cameras) เหมาะกับการประเมินสถานการณ์รวมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

- Scoped View (CCTV-Operator): เมื่อล็อกอิน ระบบพาไปที่กล้องที่ตนรับผิดชอบทันที โดย Live view จะย่อจากกริดเหลือกล้องเดียวตามตาราง camera_assignment และเมนู Alerts กับ Detection log จะถูกซ่อน (เป็นข้อมูลระดับ Admin/SOC-Responder เท่านั้น) เหลือเพียง Live view, Recorded clips และ Cameras ที่ถูกกรองไว้เฉพาะกล้องของตน

การออกแบบนี้ทำให้ RBAC ของ IDEA 2 ควบคุมได้ถึงระดับ "เห็นได้แค่ไหน" ไม่ใช่แค่ "เข้าได้หรือไม่" ช่วยลดพื้นที่การเข้าถึงข้อมูล (Attack Surface) ตามหลัก Principle of Least Privilege ทั้งสองมุมมองอ้างอิงฐานบัญชีของ IDEA 2

4.4.2 การแยกส่วนการทำงาน: Detection Engine และ Monitoring

ในทางเทคนิค IDEA 2 ไม่ได้เป็นโปรแกรมเดียว แต่ประกอบด้วยสองส่วนที่ทำงานแยกกันคนละวงเครือข่ายและสื่อสารกันผ่าน Inter-VLAN Routing (Detection Engine อยู่ VLAN 20, Monitoring Web App อยู่ VLAN 10 — ดูรายละเอียด VLAN ในหัวข้อ 2.3) การแยกนี้จำเป็นเพราะเว็บเบราว์เซอร์ สามารถเปิดใช้งานกล้องได้เฉพาะบนเครื่องที่รันเบราว์เซอร์นั้นเท่านั้น จึงไม่สามารถให้ เครื่องอื่นบนเครือข่ายเปิดกล้องที่ต่ออยู่กับ Edge Node ได้โดยตรง
	ส่วนที่ 1 — Detection Engine (ตัวประมวลผลบน Edge Node): เป็นโปรแกรมที่รันอยู่บน Laptop ซึ่งมีเว็บแคมต่ออยู่ ทำหน้าที่จับภาพต่อเนื่อง (Capture) ประมวลผลจดจำใบหน้า (Face Recognition) เทียบกับฐานบุคลากรที่มีสิทธิ์ ตัดคลิปเป็นช่วง ~10 นาที และสร้าง เหตุการณ์ (Event) เมื่อพบบุคคลภายนอก จากนั้นส่งผลลัพธ์ ได้แก่ ภาพ Snapshot, ผลการ ยืนยันสิทธิ์ และ Log ออกทาง LAN ไปเก็บที่ NAS (IDEA 1) และยิงการแจ้งเตือนผ่าน Telegram ตัวส่วนนี้ทำงานเบื้องหลังอัตโนมัติ ไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับคนทั่วไป

ส่วนที่ 2 — Monitoring Web App (หน้าจอที่ผู้ใช้เปิดดู): เป็นเว็บแอปที่รันเป็น Docker Container บน NAS (Beelink, VLAN 10, IP 192.168.10.12) เท่านั้น ไม่ได้อยู่บน Edge Node และเปิดให้ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงผ่าน URL จากวง VLAN 30 (ผ่าน Inter-VLAN Routing) หรือจากภายในวง VLAN 10 เองตามสิทธิ์ของตน (Aggregate View หรือ Scoped View ตามหัวข้อ 4.4.1)
	การแบ่งเช่นนี้ทำให้ภาระการประมวลผล AI อยู่ที่เครื่องเดียว (Edge Node) ในขณะที่การ เฝ้าดูกระจายไปยังผู้ใช้หลายคนได้โดยไม่เพิ่มภาระกล้องหรือการประมวลผล อีกทั้งยังลด Attack Surface เพราะมี Endpoint ที่เปิดบนเครือข่ายเพียงจุดเดียว (เว็บแอป) ที่ทุกคน เข้าผ่าน ไม่ใช่ให้แต่ละเครื่องเข้าถึงกล้องโดยตรง

นอกจากการจำกัดขอบเขตการมองเห็นแล้ว หน้า Live view ของแต่ละกล้องยังแสดงสถิติเฉพาะกล้องนั้น รวมถึงค่า Average Latency (LAN edge → NAS) เพื่อยืนยันประสิทธิภาพการส่งข้อมูลผ่าน LAN ตามที่ออกแบบไว้ใน Data Pipeline (หัวข้อ 4.3) และในหน้ารายละเอียดคลิปบันทึก ระบบแสดง linked alert ID และสถานะ stored on NAS เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าคลิปแต่ละรายการผูกกับเหตุการณ์ใดและถูกจัดเก็บบน NAS ของ IDEA 1 สำเร็จ (Traceability)

นอกจากการควบคุมการมองเห็นในแอปแล้ว การแจ้งเตือน Telegram ยังยึดหลักผู้รับผิดชอบ เดียวกัน คือเหตุการณ์จากกล้องแต่ละตัวจะถูกส่งตรงไปยัง CCTV-Operator ที่ถูกมอบหมาย กล้องนั้นตามตาราง camera_assignment ไม่ใช่กระจายให้ทุกคนเห็นทั้งหมด ทำให้ภาระ การเฝ้าระวังถูกแบ่งตามความรับผิดชอบจริง และลดการรบกวนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เหตุการณ์ระดับวิกฤตยังคงถูกส่งเข้าห้อง SOC กลางควบคู่กัน เพื่อให้ Admin และ SOC-Responder ยังเห็นภาพรวมของทั้งระบบได้ตามบทบาท การส่งแจ้งเตือนทั้งหมดเป็นแบบ ทางเดียว (one-way) แอปทำหน้าที่เพียงรับและแสดงผลเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง ไม่ได้ใช้ Telegram เป็นช่องสั่งการกลับเข้าระบบ

4.5 การวิเคราะห์กรณีล้มเหลว (Failure Analysis)

| สถานการณ์ | ผลกระทบ | แนวทางแก้ไข (Resiliency) |
| --- | --- | --- |
| อินเทอร์เน็ตภายนอกถูกตัด | Telegram ส่งไม่ออก | ระบบยังตรวจจับและบันทึก Log ลง NAS ในวง LAN ได้ปกติ |
| NAS Server ล่ม | บันทึกคลิปไม่ได้ | Laptop เก็บข้อมูลไว้ใน Local Cache ชั่วคราว จนกว่า NAS จะกลับมา |
| แสงสว่างหน้าห้องไม่พอ | ความแม่นยำ AI ลดลง | ปรับปรุงฮาร์ดแวร์เป็นกล้อง IR หรือใช้ Motion Sensor ช่วยกระตุ้นระบบ |

หมายเหตุการทำงานร่วมกับ IDEA 3: กรณี "NAS ล่ม" ข้างต้นไม่ขัดแย้งกับกลไก Heartbeat ของ IDEA 3 เนื่องจาก Heartbeat สั่งตัดเฉพาะสาย Uplink (WAN) ออกอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่ตัดวง LAN ภายใน ดังนั้น Laptop ของ IDEA 2 ยังสามารถ sync ข้อมูลเข้า NAS ผ่าน LAN ได้ตามปกติเมื่อ NAS กลับมา ทั้งสองกลไกจึงทำงานสอดคล้องกัน

4.6 รายการหน้าจอแสดงผลและฟังก์ชันการทำงาน (Screen & Feature Mapping)
AEGIS Monitor (IDEA 2) เป็นเว็บแอปเดียวที่แสดงผลต่างกันตามบทบาทของผู้ล็อกอิน (ดูหลักการใน 4.4.1) ตารางด้านล่างสรุปหน้าจอทั้งหมดและฟังก์ชันของแต่ละหน้า แยกตาม มุมมอง โดยทุกหน้าอ้างอิงตัวตนและการมอบหมายกล้องจากฐานบัญชีของ IDEA 2 เอง (v4) และเป็นผู้บริโภคข้อมูลจาก Detection Engine แบบอ่านอย่างเดียว (Read-only consumer)

### 4.6.1 มุมมองภาพรวม — Aggregate View (Admin / SOC-Responder)

| ### หน้าจอ | ### ฟังก์ชันหลัก | ### ข้อมูลสำคัญที่แสดง |
| --- | --- | --- |
| ### Live canvas | ### ดูภาพสดทุกกล้องพร้อมกัน + AI auto-focus กล้องที่พบสิ่งผิดปกติ | ### กริดกล้อง, กรอบใบหน้า (Authorized/Unknown), ผลตรวจสิทธิ์ล่าสุด, Event stream รวมทุกกล้อง |
| ### Archival footage | ### ดูคลิปย้อนหลังที่อัดต่อเนื่องแบ่งช่วง ~10 นาที archive ไป NAS | ### thumbnail, เวลาเริ่มคลิป, กล้อง, ผลรวมช่วง (Authorized/Unknown), timeline มี marker จุดที่พบ Unknown |
| ### Detection stream | ### บันทึกการจดจำใบหน้าทุกเหตุการณ์ (log วิเคราะห์เบื้องหลัง Alert) | ### timestamp, กล้อง, จำนวนคนในเฟรม, ผลรายคน, ชื่อที่จับคู่ได้, confidence, สถานะ sync ไป NAS; เฟรมหลายคนแยกหลายแถวเพื่อดู tailgating |
| ### Alerts | ### รวมการแจ้งเตือนที่รอการรับทราบ (review-only) | ### ระดับความรุนแรง, ประเภท, กล้อง, เวลา, snapshot, ปลายทาง Telegram (ส่งตรงถึงผู้รับผิดชอบ / SOC-Team สำหรับเหตุวิกฤต), ปุ่ม Acknowledge |
| ### Nodes & routing | ### สถานะกล้องทุกตัวและผู้รับผิดชอบตาม assignment | ### ชื่อ/โซน/ความละเอียด/สถานะ online-offline ของแต่ละกล้อง + operator ที่ถูกมอบหมาย (Assigned to) |

4.6.2 มุมมองหน้างาน — Scoped View (CCTV-Operator)
	ผู้ใช้ระดับ CCTV-Operator เห็นเฉพาะข้อมูลของกล้องที่ตนรับผิดชอบ เมนู Detection stream และ Alerts ถูกซ่อน (เป็นของ Admin/SOC-Responder) เหลือหน้าจอดังนี้:

| หน้าจอ | ฟังก์ชันหลัก | ข้อมูลสำคัญที่แสดง |
| --- | --- | --- |
| Live canvas | ดูภาพสดเฉพาะกล้องที่ตนรับผิดชอบ (กล้องเดียว) | ภาพสดกล้องเดียว, กรอบใบหน้า + ผลตรวจสิทธิ์, Event stream เฉพาะกล้องนั้น, สถิติเฉพาะกล้อง (Faces/Authorized/Unknown/Avg latency) |
| Archival footage | ดูคลิปย้อนหลังเฉพาะกล้องตน (filter ล็อกไว้) | เหมือน Aggregate แต่กรองเฉพาะกล้องที่ได้รับมอบหมาย |
| Camera diagnostics | เฝ้าสุขภาพกล้องของตน (self-diagnostics) | สถานะ Operational/Degraded/Offline, heartbeat ล่าสุด, กราฟ latency, fps, uptime, จำนวนครั้งที่หลุด, สถานะ sync NAS, Self-check log |
| Settings | ตั้งค่าส่วนตัวของผู้ใช้ (personal preference) | ภาษา (ไทย/อังกฤษ/จีน), โหมด Light/Dark, การแจ้งเตือนในเบราว์เซอร์, ข้อมูล session แบบอ่านอย่างเดียว, ปุ่ม Sign out |

### 4.6.3 หมายเหตุด้านขอบเขต

ทุกหน้าจอของ IDEA 2 จำกัดเฉพาะการเฝ้าระวัง (monitoring) เท่านั้น ไม่มีฟังก์ชัน จัดการไฟล์ (เป็นของ IDEA 1), ไม่มีการควบคุมการตัดวงจร/สถานะ armed-disarmed (เป็น ของ IDEA 3) และไม่มีการสร้างหรือแก้ไขบัญชีผู้ใช้/การมอบหมายกล้องในแอป (จัดการที่ Access Control) หน้า Settings ของ IDEA 2 เป็นเพียงการตั้งค่าส่วนตัว (ภาษา/ธีม/ การแจ้งเตือนในเบราว์เซอร์) ไม่ใช่ Settings เต็มรูปแบบ 5 หมวดของ IDEA 1

5. IDEA 3 — Cyber-Physical Lockdown

บทบาท: พระเอกสาย Security (Active Defense) · ฐานความรู้: ชุดวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

5.1 แนวคิด: ป้องกันก่อนแจ้งเตือน (Contain before Notify)

เมื่อ NAS ถูกโจมตี (DDoS หรือ Brute-force) ระบบจะตอบโต้อัตโนมัติเป็นลำดับขั้น โดยยึดหลัก Incident Response สากล (แนวทาง NIST SP 800-61) ที่ว่าการจำกัดความเสียหาย (Containment) ต้องมาก่อนการแจ้งเตือน (Notification) เสมอ เปรียบเหมือนการดับไฟก่อนโทรแจ้งญาติ

เหตุผลของการสลับลำดับคือ Workflow เดิมรอให้ส่ง Telegram สำเร็จก่อนค่อยตัดเน็ต ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งในตัวเอง (paradox): ถ้าโดน DDoS จนแบนด์วิดท์เต็ม การส่ง Telegram จะ timeout และระบบจะค้าง ไม่มีวันตัดวงจร เราจึงย้ายการตัดวงจร (ผ่าน MQTT ใน LAN ซึ่งไม่ถูก DDoS กระทบ) ขึ้นมาก่อน แล้วค่อยแจ้งเตือนทีหลังแบบไม่บล็อกการทำงาน

ขอบเขตภัยคุกคามที่ครอบคลุม (Threat Scope): การออกแบบ IDEA 3 ไม่ได้พิจารณาเฉพาะผู้โจมตีจากภายนอก (External Attacker) ที่ใช้ DDoS หรือ Brute-force เท่านั้น แต่ยังพิจารณากรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) คือผู้โจมตีสามารถยกระดับสิทธิ์จนได้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Root/Privilege Escalation) บนเครื่อง NAS ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นจุดที่ระบบป้องกันแบบซอฟต์แวร์ทั่วไปจะล้มเหลวทั้งหมด เพราะผู้โจมตีอยู่ในตำแหน่งเดียวกับ "สมองสั่งการ" ของระบบแล้ว การออกแบบกลไกตัดวงจรกายภาพจึงต้องคำนึงถึงสถานการณ์นี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ระบบยังคงป้องกันตัวเองได้แม้ Core จะถูกยึดครอง

5.2 Workflow ที่แก้ไขแล้ว (Failure-Resilient)

ตารางเปรียบเทียบลำดับการทำงานเดิม กับฉบับที่แก้ Failure Case แล้ว:

| ขั้น | เดิม (Happy Path) | ที่แก้แล้ว (Resilient) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suricata/WAF ตรวจจับภัยคุกคาม | Suricata/WAF ตรวจจับภัยคุกคาม (เหมือนเดิม) |
| 2 | บันทึก Log + ยิง Telegram (รอให้สำเร็จก่อน) | บันทึก Log ลง PostgreSQL (local เร็ว ไม่พึ่งเน็ตนอก) |
| 3 | รัน UFW ตัดพอร์ตซอฟต์แวร์ | ส่ง MQTT (มี nonce) สั่ง ESP32 ตัดวงจรทันที โดยจะ Contain ก่อน |
| 4 | สร้าง Payload + HMAC ส่ง MQTT | ยิง Telegram แบบ async + timeout 3 วิ (ส่งไม่ได้ก็ข้าม) |
| 5 | ESP32 ตัด Relay ทั้งวง (Air-Gap) | ESP32 ตัดเฉพาะ Uplink + ส่ง ACK กลับยืนยัน |

ในขั้นที่ 3 ของฉบับแก้ไข ยังคงรัน UFW เพื่อบล็อกพอร์ตระดับซอฟต์แวร์ควบคู่ไปด้วย แต่ลำดับความสำคัญเปลี่ยนไปให้การตัดวงจรกายภาพผ่าน MQTT เกิดขึ้นก่อน เพราะเป็นการ Containment ที่เด็ดขาดและไม่ขึ้นกับสภาพเครือข่ายภายนอก

5.3 Failure Case ที่วิเคราะห์และวิธีแก้

ส่วนนี้คือจุดแข็งที่แสดงว่าทีมคิดเผื่อความล้มเหลว ไม่ใช่แค่ทำให้ระบบทำงานตอนปกติ:

| # | ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telegram ส่งไม่ออกตอนโดน DDoS → ระบบค้างที่ขั้นแจ้งเตือน ไม่ตัดเน็ต | สลับลำดับเป็น Contain-before-Notify: ตัดวงจรผ่าน MQTT (ใน LAN) ก่อน แล้วค่อยแจ้งเตือนแบบ async + timeout |
| 2 | ตัดสาย LAN เส้นเดียว = ตัด Admin ออกด้วย ทำให้กู้คืนไม่ได้ (ล็อกตัวเองออก) | Relay ตัดเฉพาะสาย Uplink ไป Internet เท่านั้น ส่วน Management VLAN ที่ Admin ใช้ ไม่ถูกตัด |
| 3 | ESP32 ไม่ได้รับคำสั่ง / MQTT Broker ล่ม → NAS ไม่รู้ว่าตัดสำเร็จหรือยัง | ใช้ MQTT QoS 1-2 + ให้ ESP32 ส่ง ACK กลับ ถ้าไม่ได้รับใน X วิ ให้ retry/แจ้ง Admin + Watchdog บน ESP32 (เลือก Fail-Secure) |
| 4 | เมื่อตัด Uplink แล้ว Telegram retry ตอนหลังจะส่งออกทางไหน | ส่ง Telegram ก่อนตัด (timeout สั้น) ถ้าไม่ทันให้บันทึกลง PostgreSQL ไว้ พอ Admin กู้คืนผ่าน Management VLAN จะเห็น Log ครบ |
| 5 | HMAC อย่างเดียวกัน Replay Attack ไม่ได้ → แฮกเกอร์ดักคำสั่ง "ปลดล็อก" เก่ามาส่งซ้ำได้ | เพิ่ม nonce/timestamp ใน payload ก่อนเซ็น HMAC; ESP32 ปฏิเสธคำสั่งที่ค่าเก่าหรือซ้ำ |
| 6 | แฮกเกอร์เจาะเข้ามาเป็น Root บน NAS ได้ แล้วสั่ง Stop Service MQTT (หรืออ่าน HMAC Key ออกไป) ก่อนที่คำสั่งตัดวงจรจะถูกส่ง → กลไก Contain ทั้งหมดถูก Bypass จากภายใน | พลิกตรรกะเป็น Dead Man's Switch (Heartbeat): ปกติ NAS ต้องส่งสัญญาณ Heartbeat ที่เซ็น HMAC ไปยัง ESP32 อย่างต่อเนื่องเพื่อบอกว่า "ปลอดภัย" หากสัญญาณขาดหายเกิน Timeout ที่กำหนด (เช่น การที่แฮกเกอร์ Stop Service) ESP32 จะ ตัด Uplink เองทันทีโดยอัตโนมัติ (Fail-Secure) ทำให้การหยุดบริการของแฮกเกอร์กลายเป็นตัวกระตุ้นให้ระบบตัดวงจรแทน |

ในกรณีที่ 3 ทีมต้องตัดสินใจระหว่างพฤติกรรม Fail-Secure (ขาดการติดต่อ = ตัดวงจรไว้ก่อน ปลอดภัยแต่เสี่ยงตัดมั่วตอน WiFi กระตุก) กับ Fail-Open (ขาดการติดต่อ = ปล่อยผ่าน สะดวกแต่เสี่ยงโดนเจาะ) และควรเขียนเหตุผลของการเลือกลงในรายงาน เพราะกรรมการให้คุณค่ากับการตัดสินใจที่มีเหตุผลรองรับมากกว่าการมองข้ามประเด็นนี้ไป

5.3.1 การวิเคราะห์เชิงลึก: ปัญหา Single Point of Trust และการพลิกตรรกะด้วย Heartbeat

Failure Case ทั้ง 5 ข้อแรกตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้โจมตีอยู่ "นอกระบบ" แต่ Case ที่ 6 ท้าทายสมมติฐานพื้นฐานที่สุดของสถาปัตยกรรม นั่นคือการที่ NAS ทำหน้าที่เป็นทั้ง ผู้ตรวจจับภัย (Detector) และ ผู้สั่งการตัดวงจร (Commander) ในเครื่องเดียวกัน ทำให้เกิดจุดอ่อนที่เรียกว่า Single Point of Trust หากผู้โจมตียึดเครื่อง NAS ได้ ก็เท่ากับยึดทั้งสมองและกุญแจสั่งการไปพร้อมกัน กลไกกัน Replay Attack (HMAC + nonce) ใน Case ที่ 5 จะไร้ผลทันที เพราะกลไกนั้นออกแบบมาเพื่อป้องกันคนนอกที่ดักจับคำสั่ง ไม่ได้ป้องกันคนที่ถือกุญแจ (Secret Key) อยู่ในมือแล้ว

ทีมจึงแก้ปัญหาด้วยการ กลับด้านตรรกะการสั่งการ (Inverted Logic) จากเดิมที่ "NAS เป็นฝ่ายส่งคำสั่งให้ตัด" (ถ้า NAS เงียบ = ไม่มีอะไรเกิดขึ้น) เปลี่ยนเป็น "NAS ต้องคอยส่งสัญญาณยืนยันความปลอดภัย (Heartbeat) ตลอดเวลา" (ถ้า NAS เงียบ = ตัดทันที) ด้วยหลักการนี้ การกระทำของแฮกเกอร์ที่พยายาม Stop Service เพื่อปิดปากระบบ กลับกลายเป็นการ "ตัดสัญญาณ Heartbeat" ซึ่งจะ trigger ให้ ESP32 ตัด Uplink โดยอัตโนมัติ พฤติกรรมนี้สอดคล้องกับหลักการ Watchdog Timer ในระบบ Embedded และหลักการ Fail-Secure ที่ทีมเลือกไว้แล้วใน Case ที่ 3

ข้อแลกเปลี่ยนที่ต้องยอมรับ (Trade-off): การออกแบบนี้แลก Availability กับ Security กล่าวคือ หาก NAS รีบูตหรือค้างด้วยเหตุปกติ (ไม่ได้ถูกโจมตี) สัญญาณ Heartbeat ก็จะขาดหายและทำให้ ESP32 ตัดเน็ตได้เช่นกัน (False Positive) ทีมยอมรับความเสี่ยงนี้โดยยึดหลักว่า "การตัดเน็ตเกินจำเป็นชั่วคราว ปลอดภัยกว่าการปล่อยให้ระบบที่อาจถูกยึดยังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่" และบรรเทาผลกระทบด้วยการจูนค่า Timeout ให้เหมาะสม (เริ่มต้นกำหนดไว้ที่ราว 60 วินาที และจะปรับจูนตามผลทดสอบเวลา boot จริงของ Beelink x86 ซึ่งอาจต้องขยายเป็น 90–120 วินาที เพื่อให้นานพอที่จะไม่ตัดมั่วตอนรีบูตปกติ แต่ยังสั้นพอที่จะ Contain เหตุการณ์ได้ทัน) ซึ่งเป็นการตัดสินใจเชิงออกแบบที่มีเหตุผลรองรับชัดเจน
	ทั้งนี้ กลไก Heartbeat ทำงานเป็นชั้นสำรอง (Passive/Backup Trigger) เสริมจากการสั่งตัดปกติที่ NAS เป็นผู้สั่ง (Active Trigger ใน 5.2) ไม่ได้มาแทนที่ ทำให้ระบบมีทั้งการตอบสนองเชิงรุกตอนระบบยังดี และตาข่ายนิรภัยเชิงรับตอน Core ถูกยึดพร้อมกัน

5.4 การกู้คืนระบบ (Incident Recovery)

หลังเหตุการณ์สงบ แอดมินกู้คืนระบบตามลำดับ:

- เข้าระบบนอกเส้นทาง (Out-of-band): เชื่อมผ่าน Management VLAN ที่ไม่ถูกตัด เพื่อเข้าถึง NAS

- บล็อก IP แฮกเกอร์: นำ IP ที่เห็นใน Telegram/Log ไปแบนถาวรใน UFW

- ปลดล็อกกายภาพ: สั่ง MQTT (มี nonce ใหม่) ให้ ESP32 ต่อวงจร Uplink กลับ

- เปิดบริการ: เปิดพอร์ตใน UFW กลับมาให้ผู้ใช้และทีมใช้งานได้ตามปกติ

- บันทึกบทเรียน: Log สรุปเหตุการณ์กลับเข้า PostgreSQL ปิดวงจร (Closed-Loop) และโยงกลับ IDEA 1

5.5 กลยุทธ์ช่วง Pre-Hardware และแผนการทดสอบ (Pre-Hardware Strategy)

เช่นเดียวกับ IDEA 1 ทีมวางแผนใช้กลยุทธ์แยกการพิสูจน์ “ตรรกะระบบ (Logic)” ออกจาก “ฮาร์ดแวร์ (Hardware)” สำหรับ IDEA 3 เช่นกัน โดยจะพัฒนาโปรแกรมจำลอง (Software Simulation) ที่ทำหน้าที่แทน ESP32 และกลไกตรวจสอบ HMAC/nonce ก่อน เพื่อพิสูจน์ตรรกะความปลอดภัยได้โดยไม่ต้องรอฮาร์ดแวร์ครบทุกชิ้น และเมื่อฮาร์ดแวร์ ESP32 และ Relay Module มาถึง จะย้ายตรรกะเดียวกันไปฝังเป็นเฟิร์มแวร์บนอุปกรณ์จริง (Portability)

แผนการทดสอบที่จะดำเนินการมี 5 สถานการณ์หลัก เพื่อพิสูจน์ว่าตรรกะความปลอดภัยตอบสนองต่อ Failure Case ที่ออกแบบไว้ในหัวข้อ 5.3 ได้ถูกต้อง:

| ลำดับ | สถานการณ์ทดสอบ (แผน) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- |
| 1 | ส่งคำสั่งตัด Uplink ที่มี HMAC และ nonce ถูกต้อง | ระบบยอมรับคำสั่งและส่ง ACK ยืนยันกลับ |
| 2 | ดักคำสั่งเดิมมาส่งซ้ำ (Replay) | ระบบปฏิเสธคำสั่งเนื่องจาก nonce ซ้ำ |
| 3 | แก้ไขเนื้อหาคำสั่งหลังเซ็น HMAC แล้ว (Tamper) | ระบบปฏิเสธคำสั่งเนื่องจากลายเซ็นไม่ตรง |
| 4 | ส่งคำสั่งที่มี timestamp เก่าเกินหน้าต่างเวลาที่กำหนด | ระบบปฏิเสธคำสั่งเนื่องจากหมดอายุ |
| 5 | จำลองการหยุดส่งสัญญาณ Heartbeat (แทนกรณี NAS ถูกยึด) | ระบบตัด Uplink เองอัตโนมัติเมื่อครบ Timeout (Dead Man’s Switch) |

ผลการทดสอบข้างต้นเป็นแผนที่จะดำเนินการ ยังไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง จะมีการบันทึกและรายงานผลจริง เพิ่มเติมในรายงานฉบับถัดไปหลังดำเนินการแล้ว

6. การทำงานร่วมกันของทั้ง 3 ระบบ (Ecosystem)

สิ่งที่ทำให้ AEGIS เป็นระบบเดียวที่ลงตัว ไม่ใช่ 3 โปรเจคแยกกัน คือจุดเชื่อม 3 จุดต่อไปนี้:

- NAS เป็นศูนย์กลาง (Hub): ทั้งคลิปจากกล้อง (IDEA 2) และ Log การโจมตี (IDEA 3) ไหลมารวมและถูกเก็บที่ NAS (IDEA 1) ที่เดียว ทำให้ NAS เป็นทั้งแหล่งข้อมูลและศูนย์สั่งการ

- Telegram SOC ห้องเดียว: แอดมินเปิดแชทเดียวก็เห็นทั้ง "มีคนแปลกหน้า" และ "โดนโจมตีไซเบอร์" ไม่ต้องสลับหลายแอป

- VLAN เป็นเส้นเลือดที่มัดทุกระบบ: IDEA 1 ใช้แยกชั้นข้อมูล, IDEA 2 ใช้แยกทางกล้อง, IDEA 3 ใช้สำรอง Management ตอนตัดเน็ต — ทำให้ทั้งสามส่วนพึ่งพาโครงสร้างเครือข่ายเดียวกัน

สถานการณ์ตัวอย่างเมื่อทุกอย่างทำงานพร้อมกัน: กล้อง (IDEA 2) จับภาพคนแปลกหน้าเดินเข้าห้อง Server ส่ง Snapshot เข้า Telegram และเก็บคลิปที่ NAS ในเวลาเดียวกันมีการยิง DDoS เข้ามาที่ NAS ซึ่ง Suricata (IDEA 3) ตรวจจับได้ ระบบจึงบันทึก Log แล้วสั่ง ESP32 ตัด Uplink ทันที พร้อมแจ้งเตือนไซเบอร์เข้า Telegram ห้องเดียวกับภาพคนแปลกหน้า สุดท้ายแอดมินเห็นภาพรวมทั้งกายภาพและไซเบอร์ในแชทเดียว แล้วเข้ากู้คืนผ่าน Management VLAN ที่ยังไม่ถูกตัด

7. สรุปและขอบเขตการพัฒนา

AEGIS นำเสนอสถาปัตยกรรมรักษาความปลอดภัยแบบ Cyber-Physical ที่จับต้องและเดโมได้จริง โดยมี NAS เป็นหัวใจ และมีกล้อง AI กับระบบตัดวงจรกายภาพเป็นองค์ประกอบเสริม ทั้งหมดเชื่อมกันเป็นระบบนิเวศเดียวผ่าน NAS, Telegram SOC และ VLAN

จุดเด่นเชิงวิชาการคือการออกแบบที่คิดเผื่อความล้มเหลว (Failure-Resilient) ทั้ง 6 กรณี โดยเฉพาะหลัก Contain-before-Notify, การตัดเฉพาะ Uplink, ระบบ ACK ยืนยัน และการกัน Replay Attack ซึ่งแสดงความเข้าใจ Network และ Security ในระดับลึก ตรงกับสายอาชีพที่ทีมเลือกและฐานความรู้จากชุดวิชาที่ลงเรียน ได้แก่ ชุดวิชาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ชุดวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล